采购需求

按照水利发展资金管理有关规定，结合水利发展资金绩效评价结果，为提高预算完整性，加快预算执行，特下达2024年中央水利发展资金用于农业水价综合改革等水利发展资金支出。

河南省新野县2024年农业水价综合改革项目

| 编号 | 工程名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 计量设施建设 |  |  |  |
| 一 | 机井计量设施 |  |  |
| 1 | 玻璃钢智能井房（含底座) | 套 | 160 |
| 2 | 节水灌溉控制器(扫码/刷卡） | 个 | 160 |
| 3 | 超声波流量计（卡片式） | 个 | 160 |
| 4 | 三相电表07规约 | 个 | 160 |
| 5 | GPRS通讯模块 | 个 | 160 |
| 6 | 数据采集模块 | 个 | 160 |
| 7 | 热过载继电器 | 个 | 160 |
| 8 | 漏电保护器 | 个 | 160 |
| 9 | 交流接触器 | 个 | 160 |
| 10 | 接线端子 | 个 | 160 |
| 11 | 树脂绝缘板 | 套 | 160 |
| 12 | 流量卡（含三年流量费） | 张 | 160 |
| 13 | 避雷装置（含避雷器、接地装置） | 个 | 160 |
| 14 | 止回阀 | 个 | 160 |
| 15 | 配件（不锈钢螺栓、螺帽及胶垫） | 套 | 160 |
| 16 | Φ80mm无缝钢管 | m | 200 |
| 17 | 读卡器 | 个 | 160 |
| 第二部分 农业水价改革相关支出 |  |  |  |
| 一 | “三证一书”印制费 |  |  |
| 1 | 水权证、产权证、使用权证、协议书印制 | 套 | 244 |
| 二 | 协会注册与宣传培训 |  |  |
| 1 | 协会注册经费 | 项 | 1 |
| 2 | 宣传培训费（包括宣传资料、广播电视媒体宣传、现场培训） | 项 | 1 |

新野县2024年农业水价综合改革项目参数

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 计量设施建设 |  |  |  |
| 一 | 机井计量设施 |  |  |
| 1 | 玻璃钢智能井房 （含底座) | 套 | 井房材质为玻璃钢，特性智能控制，节水灌溉；内部系统是以射额卡控制器为主构成的控制系统。玻璃房井房尺寸：长×宽×高=880mm×880mm×1400mm。井房基座为C20砼结构，基座规格：长×宽×高=1200mm×1200mm×500mm。 |
| 2 | 节水灌溉控制器 (扫码/刷卡） | 个 | 规格型号：160X125X65；支持扫码、刷卡付费功能支持远程控制功能；额定输入电压:110～240v 功耗；小于0.5w； 工作温度：-25～60℃相对湿度：25～95%； 输入端口：串口5个，接受485信号支持流量计、远传电表信号输出端：10个（开关型） |
| 3 | 超声波流量计 （卡片式） | 个 | 1、测量精度:1%； 2、工作电源:隔离DC8-36V或AC85-264V; 3、功耗:工作电流50mA(不连接键盘和蜂鸣器不响的条件下)； 4、可选输出:1路标砖隔离RS485输出； （1）路隔离4-20mA或0-20mA输出(有源、无源可选)；可选HART协议；双路隔离OCT输出（OCT1脉冲宽度6-1000ms之间可编程,默认200ms)； （2）路双向串行外设通用接口,可以直接通过串联的形式连接多个诸如4-20mA模拟输出板、频率信号输出板、热敏打印机、数据记录仪等外部设备； 5、可选输入:三路4-20mA模拟输入回路； 6、显示:2×10汉字背光显示器（中英文双语可选择）； 7、操作：16按键或4按。 |
| 4 | 三相电表07规约 | 个 | 工作电压；0.8un~1.2un工作温度和湿度:正常工作温度:-25~60℃相对湿度:25~95%； 时钟工作参数:日计时误差：小于0.5s/d(232℃）； 电池容量:大于1200mAh工作时间:大于10年启动电流:互感式0.002In(1.0)直接式:0.004In(1.0)； 费率功能:支持尖、峰、平、谷四个费率。 一年至少可设置2个时区；24小时内至少可以设置8个时段；时段最小间隔为15分钟,且应大于仪表内设定的需量周期；时段可以跨越零点设置。支持节假日和公休日特殊费率时段的设置。 具有两套可以任意编程的费率和时段,并可在设定的时间点起用另一套费率和时段。 |
| 5 | GPRS通讯模块 | 个 | 规格54.5x36x6.75mm;双频GSMGPRSMODEM（900/1800MHz）；输出功率:Class4(2w@900MHz)，Class1(1w@1800/1900MHz)；输入电压:5V-36VDC；输入电流:1A-2A；温度范围:-20℃-+75℃工作状态,-40℃-+80℃保存状态； |
| 6 | 数据采集模块 | 个 | 规格122*72*43mm长宽高；工作电源:9-24VDC带电源反接保护；输出信号:直流电流O-20mA，4-20mA；直流电压：0-5v,0-10v;通讯接口:RS-485,通讯速率可软件自由设置；通讯地址:可软件自由设置 |
| 7 | 热过载继电器 | 个 | 触点切换电流5A；触点切换电压220V；额定电流20-32(A)；额定电压690V；线圈电源220V；防护特征:封闭式。 |
| 8 | 漏电保护器 | 个/年 | 额定电压1000v及以下(V)；系列LS8漏电保护器 |
| 9 | 交流接触器 | 个 | 绝缘电压690v；机械寿命1000万次 |
| 10 | 接线端子 | 个 | 额定电流:45A |
| 11 | 树脂绝缘板 | 套 | 高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料 |
| 12 | 流量卡（含三年流量费） | 张 | 流量卡 |
| 13 | 避雷装置 （含避雷器、接地装置） | 个 | 主要参数:插入损耗≤0.1DB,泄放雷电流大500A；含避雷器、接地装置; |
| 14 | 止回阀 | 个 | 不锈例，Ф80mm |
| 15 | 配件（不锈钢螺栓、螺帽及胶垫） | 套 | 不锈钢材质 |
| 16 | Φ80mm无缝钢管 | m | 型号:Ф80mm；合金无缝钢管 |
| 17 | 读卡器 | 个 |  |
| 第二部分 农业水价改革相关支出 |  |  |  |
| 一 | “三证一书”印制费 |  |  |
| 1 | 水权证、产权证、使用 权证、协议书印制 | 套 | 符合项目要求与应用 |